Заправка картриджа со сложной системой клапанов

(T032x/T033x/T034x/T042x/T044x/T046x/T048x/...)

Картриджи многокартриджных принтеров Epson имеют отличное, более сложное устройство, чем картриджи Epson содержащие поролоновый наполнитель. Поэтому их заправка более сложна по сравнению с поролоновыми картриджами.

Для заправки вам понадобится:

- Чернила нужного цвета (от 10 до 35 мл. в зависимости от картриджа). Используйте одну марку чернил и не меняйте ее на другую без необходимости.

- Два шприца медицинских (от 20 кубиков)

- Резиновый ластик.

- Несколько старых газет для укрытия ими стола.

Подготовка инструмента.

| 1. Необходимо модифицировать один из шприцов. Для этого острым ножом или скальпелем делаем выемку, как показано на рисунке. 2. На второй шприц одеваем иглу, накалываем на нее ластик и смещаем его на середину иглы. |  |
| --- | --- |

Алгоритм заправки.

1. Выведите каретку в позицию замены картриджей. О том, как это сделать указано в руководстве пользователя и, обычно, под верхней крышкой принтера. Обычно для этого надо нажать копку на передней панели или под верхней крышкой принтера.

2. Извлеките картридж из принтера. Извлекайте картридж аккуратно и ни в коем случае не дотрагивайтесь до чипа на картридже. Желательно иметь запасной, уже заправленный, картридж, который можно сразу же поставить взамен пустого и не волноваться о том, что головка завоздушится или в ней засохнут чернила. А потом в спокойной обстановке заняться заправкой пустого картриджа. Если у вас есть запасной, уже заправленный, картридж, то можете смело переходить к шагу 5, иначе читайте все последующие шаги.

3. Положите ватку обильно смоченную в жидкости-реаниматоре для прочистки печатных головок(или в дистилированной воде, при отсутствии жидкости-реаниматора) на чернилозаборные штуцера. Этот шаг нужен для того, чтоб в штуцера не попал воздух и, чернила не засохли внутри.

4. Выключите принтер кнопкой выключения питания на принтере, чтоб головка запарко-валась. Ни в коем случае не отключайте принтер от сети. Т.к. в этом случае головка не запаркуется и, соответственно, засохнет.

5. Сложите в несколько слоев старую газету и положите на нее картридж. На этой газете мы и будем производить все операции, иначе вам грозит заляпать весь стол и вы будете долго и мучительно его потом отмывать.

| 6. Соберите конструкцию, как показано на рисунке. 7. Оторвите синюю обложку, закрывающую технологические отверстия в картридже. Под ней вы увидите два прозрачных кружочка. 8. Шприцом №2 (с ластиком), прокалываем ближнее отверстие к шприцу №1 (с выемкой), игла входит примерно на 2см. Сильно не давите, а не то можете проколоть внутреннюю камеру, и картридж будет испорчен. 9. Уберите поршень из шприца №2 и налейте в него чернила, если в шприц не помещаются все чернила, то дольете позже. 10. Прижимая шприц №1 к выходному отверстию картриджа, откачивайте чернила из картриджа, правой рукой прижимаете резинку на шприце №2 к картриджу, для обеспечения герметичности. Это важно. При этом чернила из шприца №2 перетекают внутрь картриджа, постепенно повторяя этот процесс, чернила заполнят пустоты внутри картриджа и начнут появляться в шприце №1. Если шприц №1 наполняется воздухом, а чернила в шприце №2 не убывают, проверьте герметичность конструкции. Делайте это до тех пор, пока в шприц №1 не начнут поступать чернила практически без пузырьков воздуха. Откачанные чернила доливаете в шприц №2 11. После заправки аккуратно выньте иглу из картриджа и насухо протрите место прокола ветошью. Затем заклейте место прокола полиэтиленом намазанным водостойким клеем. 12. Вытрите картридж от остатков чернил, прижмите синюю обложку обратно и переверните картридж. 13. Теперь ждем минут 5 и, если ничего не потекло, вставляем картридж в принтер. Только не забудьте достать снять ватку с чернильнозаборных штуцеров. |  |
| --- | --- |