Заправка картриджа с поролоновым наполнителем

Черные картриджи двухкартриджных струйных принтеров Epson представляют собой резервуар, внутри которого находится поролон пропитанный чернилами. Суть заправки сводится к заполнению этого поролона чернилами.

Для заправки вам понадобится:

1) Черные чернила (около 20 мл.). Используйте одну марку чернил и не меняйте ее на другую без необходимости.

2) Шприц медицинский (20 кубиков).

3) Несколько старых газет для укрытия ими стола.

Алгоритм заправки.

1. Выведите каретку в позицию замены картриджей. О том, как это сделать указано в руководстве пользователя и, обычно, под верхней крышкой принтера. Обычно для этого надо нажать копку на передней панели или под верхней крышкой принтера.

2. Извлеките картридж из принтера. Извлекайте картридж аккуратно и ни в коем случае не дотрагивайтесь до чипа на картридже. Желательно иметь запасной, уже заправленный, картридж, который можно сразу же поставить взамен пустого и не волноваться о том, что головка завоздушится или в ней засохнут чернила. А потом в спокойной обстановке заняться заправкой пустого картриджа. Если у вас есть запасной, уже заправленный, картридж, то можете смело переходить к шагу 5, иначе читайте все последующие шаги.

3. Положите ватку обильно смоченную в жидкости-реаниматоре для прочистки печатных головок (или в дисцилированной воде, при отсутствии жидкости-реаниматора) на чернилозаборные штуцера. Этот шаг нужен для того, чтоб в штуцера не попал воздух и, чернила не засохли внутри.

4. Выключите принтер кнопкой выключения питания на принтере, чтоб головка запарковалась. Ни в коем случае не отключайте принтер от сети. Т.к. в этом случае головка не запаркуется и, соответственно, засохнет.

5. Сложите в несколько слоев старую газету и положите на нее картридж. На этой газете мы и будем производить все операции, иначе вам грозит заляпать весь стол и вы будете долго и мучительно его потом отмывать.

| 6. Наполните заранее приготовленный шприц с иглой чернилами черного цвета. Для большинства картриджей EPSON объем чернил в картридже составляет 10-20 мл для черного цвета. (См. таблицу на www.bd-k.narod.ru.) 7. Заправочные отверстия находятся обычно на верхней крышке картриджа (см. рисунок), над выходным отверстием. Обычно их находят по углублениям под этикеткой, которые хорошо прощупываются пальцем. В некоторых картриджах заправочные отверстия запаяны тонким слоем пластика. В этом случае воспользуйтесь шилом, сверлышком или тонким шурупом. Введите иглу в заправочное отверстие. Иглу вводите приблизительно до середины картриджа. (см. рисунки) |  |
| --- | --- |
| 8. Начните медленно вливать чернила в картридж, так чтобы губка успевала впитывать. Вливать до тех пор, пока не появится капля чернил в месте прокола (при заправке родного картриджа Epson). При заправке большинства совместимых картриджей признаком его заполнения будет появление капли в выходном отверстии картриджа. Это объясняется тем, что многие картриджи сторонних производителей не имеют обратного клапана для упрощения конструкции и снижения их стоимости. Также следует учитывать, что на момент заправки картриджа в нем еще остается немного чернил, поэтому нет ничего странного в том, что в 15 мл. картридж вошло только 10 мл. чернил (особенно это касается картриджей серии "Intellegent" с чипами). |  |

9. После заправки аккуратно вынимите иглу из картриджа и насухо протрите место прокола ветошью. Затем заклейте место прокола скотчем. Следите за тем, чтобы не заклеить вентиляционные каналы, которые также расположены на верхней крышке картриджа.

10. Теперь нам необходимо удалить излишки чернил из картриджа. Для оригинального картриджа вам необходимо вставить спичку в выходное отверстие картриджа и, поставив спичку в какую-нибудь емкость, нажмите на картридж. Вы должны почувствовать небольшое сопротивление - это открывается клапан. Излишки чернил будут стекать примерно 1 мин. Для неоригинальных картриджей спичку можно не использовать, а просто поставить картриджа на какую-нибудь поверхность. Учтите, что если поставить картридж на хорошо впитывающий материал (например большое количество бумаги), то бумага впитает в себя все чернила из картриджа.

11. Вытрите картридж от остатков чернил и вставьте в принтер. Только не забудьте снять ватку с чернильнозаборных штуцеров. Если вы собираетесь хранить заправленный картридж, то заклейте выходное отверстие скотчем и поместите картридж в герметичный полиэтиленовый пакет выходным отверстием вниз.

Заправка цветных картриджей с поролоновым наполнителем происходит аналогично. Только следите за тем, чтобы чернила одного цвета не попали в отверстие другого цвета, иначе цветной картридж придется выбросить. Также происходит заправка отработанного картриджа чистящей жидкостью-реаниматором для создания чистящих картриджей.