ИНСТРУКЦИЯ по заправке картриджей HP СС640 (№121 Black), CC643 (№121 Color)

Внимание!!! Пустой картридж должен быть перезаправлен немедленно. Заправка картриджа,

который хранился пустым некоторое время, является бесполезной тратой времени и денежных средств.

Примечание: Перед тем, как приступить к заправке картриджа следует влажной салфеткой, смоченной в очищающей жидкости  мягко очистить внешнюю сторону

печатающей головки, т.е. сопловую пластину.

1. Установите картридж на салфетку печатающей головкой вниз.

2. Аккуратно удалите наклейку с крышки картриджа.

3. Установите на шприц заправочную иглу и наберите нужное количество чернил.

4. Осторожно протолкните иглу поглубже внутрь заправочного отверстия того цвета, который будет заправляться. Картридж содержит наполнитель, поэтому возможно небольшое сопротивление при проталкивании иглы.

5. Медленно вводите чернила в картридж до тех пор, пока избыток чернил не появиться в заправочном отверстии.

Внимание! Промывайте заправочную иглу дистиллированной водой и сушите ее перед заправкой другим цветом.

6. Промокните остатки чернил вокруг заправочного отверстия, во избежание смешивания разных чернил.

7. Заклейте верхнюю часть картриджа липкой лентой так, чтобы все отверстия были герметично закрыты.

8. Проколите иглой липкую ленту над заправочными отверстиями.

9. Очистите печатающую головку и контактную пластину картриджа сухой салфеткой.

10. Установите картридж в принтер и проведите первичный цикл проверки согласно инструкции по обслуживанию принтера.