Инструкция по заправке Canon PG-37 / PG-40 / PG-50 / PG-510 / PG-512

Прочитайте информацию о заправке Canon PG-37 / PG-40 / PG-50 / PG-510 / PG-512, мануал для самостоятельной заправки PG-37 / PG-40 / PG-50 / PG-510 / PG-512 принтера Canon

Инструкции по заправке струйных картриджей:

Картриджи данных моделей используются в следующих устройствах Canon:

FAX-JX200, JX500, PIXMA-iP1200, iP1300, iP1600, iP1700, iP1800, iP1900, iP2200, iP2500, iP2600, iP2702, MP140, MP150, MP160, MP170, MP180, MP190, MP210, MP220, MP240, MP250, MX300, MX310, MX320, MX330, MP450, MP460, MP480, MP490

Шаг: 1

Удалите этикетку с верхней части картриджа.

Шаг: 2

Сверлом или шурупом расширьте заправочные отверстия для каждого цвета. Пользуйтесь рисунком в качестве руководства.

Шаг: 3

Перед началом самостоятельной заправки картриджа наденьте иглу на одноразовый шприц и наполните его приблизительно 20 мл черных чернил.

Шаг: 4

Вставьте иглу в соответствующее заправочное отверстие. Ни в коем случае не перепутайте цвета! Проткните находящуюся внутри губку, не доводя, однако, иглу до нижней части картриджа – в противном случае картридж будет протекать и не будет подлежать восстановлению.

Шаг: 5

МЕДЛЕННО введите чернила в картридж (PG-30, PG-40, PG-50, PG-210). Остановите заправку, если чернила начнут вытекать из заправочного отверстия, в этом случае втяните обратно в шприц около 1 мл чернил.

Шаг: 6

Протрите верхнюю часть картриджа. Заклейте скотчем отверстие уже заправленного цвета (этот совет поможет вам не перепутать и не забыть, какой цвет уже заправлен, а какой – еще нет, кроме того, так будет предотвращено смешение чернил разных цветов).

Шаг: 7

Повторите шаги 4, 5, 6, 7, пока все цвета не будут заправлены.

Шаг: 8

Протрите верхнюю часть картриджа (PG-30, PG-40, PG-50, PG-210) и заклейте ее лентой «скотч» так, чтобы она покрывала все заправочные отверстия.

Шаг: 9

С помощью иголки проткните маленькое вентиляционное отверстие в «скотче» над каждым отверстием. Это важный шаг – не пренебрегайте им, картридж должен сообщаться с атмосферой, иначе он не будет работать.

Шаг: 10

Установите картридж в принтер и выполните один или два цикла прочистки, чтобы добиться удовлетворительного качества печати.