Инструкция по заправке картриджей Canon PGI-5BK, CLI-8

Инструкция подходит и для черных и для цветных картриджей

1. Закройте выходное отверстие картриджа оранжевой заглушкой, которая идет в комплекте с картриджем (можете зафиксировать ее скотчем) или , на крайний случай, пальцем руки с одетой латексной перчаткой, чтобы исключить протечку чернил при заправке.

2. Просверлите отверстие в картридже в месте под овалом с надписью «PUSH».

3. Для заправки используйте шприцы с одетыми иголками, индивидуальный для каждого цвета.

4. Медленно введите шприцом 13 мл чернил для картриджа PGI-5Bk или 6 мл чернил для картриджей CLI-8 в просверленное заправочное отверстие.

5. Плотно закройте заправочное отверстие заглушкой. Если нет заглушек – используйте подходящие резиновые детали.

6. Освободите выходное отверстие картриджа.

7. Этот картридж имеет чип. Когда Вы вставите заправленный картридж в принтер - всплывет несколько окошек о повторном использовании картриджа. После ответов на эти вопросы принтер «примет» заправленные картриджи, но перестанет показывать уровень чернил в них.

8. Запустите 1-3 прочистки принтера средствами драйвера.

Если Вы будете использовать заправленные картриджи позднее, то оставьте их с прикрепленной скотчем оранжевой заглушкой. Это предотвратит их от вытекания чернил.

Важные замечания:

Не следует ожидать хороший результат от заправки некачественными чернилами. Только качественные чернила гарантируют не только хорошую цветопередачу, но и то, что головка принтера не будет испорчена.

Если Ваш принтер все таки отказывается печатать с заправленным картриджем и мигает кнопка оранжевым цветом, то нажмите и удерживайте ее в течение ~ 5 секунд. Лампочка погаснет и принтер будет готов к работе.

И напоследок. Лучше всего использовать для заправки специализированные заправочные наборы «Ink-mate». Это займет гораздо меньше времени и Вы с большой вероятностью получите хороший результат. В набор входят все необходимые для заправки инструменты и оснастки, качественные чернила, которых хватит на несколько заправок.